SNC-310（伺服型）

剪板机数控系统用户手册

南京淦元自动化有限公司提供

18952030069

目  录

第1章 简介	3

第2章 规格说明	4

2.1 显示	4

2.2 存储空间	4

2.3 电气规格	4

2.4 环境温度	4

第3章 安装和接线	5

3.1 安装与配线注意事项	5

3.2 安装方向与空间	5

3.3 安装环境	5

3.4 后面板	5

3.4.1输入信号端	6

3.4.2 输出信号端	6

3.4.3 编码器接口	6

3.5 电气设计典型应用举例	7

第4章 操作说明	8

4.1 操作面板	8

4.2 操作	8

第5章 机床调试	15

5.1 机床调试	15

第6章   系统参数说明	16

6.1 SNC-310参数表	16

6.2 SNC-310参数说明	16

附录一   报警信息	19

附录二   安装尺寸	19

- 简介

感谢您使用SNC-310剪板机数控系统，为了您的正确使用与安全，请先仔细阅读本手册，并提出您宝贵的意见！

SNC-310剪板机数控系统具有以下专业控制功能：

1、SNC-310不仅对后挡料进行伺服自动控制，还可对剪板机的刀片间隙进行显示与自动控制。

2、参数选择单边或双边定位方式，单边定位可有效消除丝杆传动间隙。

3、系统具有软限位功能。

4、断电位置记忆功能。

5、可根据丝杠螺距、传动比，来设置显示比例因子，亦可以通过示教操作功能由数控系统自动计算出显示比例因子，操作十分简便。

6、多工步编程功能，可实现多步自动运行。

7、退让逃料功能，避免后挡料装置与工件的干涉，减少磨损。

8、设有密码保护。

当用户要对系统进行位置示教或参数修改操作时，需要输入正确的用户密码，否则只能查看参数或进行修改当前位置操作，详见相关章节说明。

第2章 规格说明

## 2.1 显示

2.8寸TFT真彩色液晶显示屏，320X240点阵高清显示。

2个系统运行状态指示灯：绿灯指示运行，红灯指示停止。

## 2.2 存储空间

系统有30个程序，每个程序最多15个工步，每个工步最大设定工件数为999。

## 2.3 电气规格

系统供电电源：

输入电压：		DC5V ±10%

最大电流：		>= 1A

编码器电源输出：

输出电压：		DC5V ±10%

最大电流：		200mA

IO供电电源：

输入电压：		DC24V ±10%

最大电流：		>= 200mA

输入通道：

输入电压：		DC24V ±10%

最大电流：		20mA

输出通道：

外接电压：		DC24V ±10%

最大电流：		50mA

## 2.4 环境温度

工作温度：		0～50℃

存储温度：		-20～70℃

第3章 安装和接线

## 3.1 安装与配线注意事项

- 实施安装、配线，务必关闭电源（例：安装编码器）。

- 电源端子的误接、输入输出线连接不当、输出线短路等是造成系统重大损伤的原因。所以在通电之前，要认真检查电源和接地、输入输出线是否正确连接。

- 请使用我们标配的开关电源供电。

- 在电柜中强弱电用金属软管分开，并将金属软管接大地。

- 请选择安全的区域来安装SNC-310系统，防止高温及日光直接照射，避免湿气和水滴的泼溅。

- 请勿在高温、结露、有尘埃、油烟、导电性粉尘、腐蚀性气体、可燃性气体的场所使用。

## 3.2 安装方向与空间

SNC-310系统一般采用嵌入式安装在控制面板上，其上下左右相邻的元件和挡板（壳体）必须保持足够的空间。

## 3.3 安装环境

- 无水滴、蒸气、灰尘及油性灰尘的场所。

- 无易燃易爆、腐蚀性气体场所。

- 无强电磁杂讯干扰场所。

- 环境温度在0℃～50℃之间。若环境温度超过40℃以上时，请置于通风良好的场所。

- 相对湿度在90%RH以下。

## 3.4 后面板

后面板上有系统电源、输入输出接线端子和状态指示灯、以及编码器接口等。

图3-1  后面板

### 3.4.1输入信号端

| 名称 | 说明 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5V | 系统电源 | 24V | IO电源 |
| GND | 系统电源的地 | COM | IO电源的地 |
| I0 | 上死点信号(上死点时闭合) | I1 | 退让信号 |
| I2 | X参考点信号 | I3 | 下死点信号输入 |
| I4 | 单次模式输入 | I5 | 连续模式输入 |
| I6 | 脚踏下信号输入 | I7 | 充油信号输入 |

说明：退让信号输入端在有信号输入时开始退让，有延时则延时到后退让。

### 3.4.2 输出信号端

| 名称 | 说明 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| O0 | G+ （G轴电机正转输出） | O5 | 阀控制输出 |
| O1 | G- （G轴电机反转输出） | O6 | 阀控制输出 |
| O2 | 空 | O7 | 阀控制输出 |
| O3 | X-S_ON（X使能） | O8 | 阀控制输出 |
| O4 | 阀控制输出 | O9 | 阀控制输出 |

### 3.4.3通讯接口COM（DB9）

| 引脚 | 说明 | 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RX485+ | 6 | RX485- |
| 2 | TX485+ | 7 | TX485- |
| 5 | GND | 9 | GND |

### 3.4.4 G轴编码器接口Enc_G（DB9）

| 引脚 | 说明 | 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A输入 | 6 | /A输入 |
| 2 | B输入 | 7 | /B输入 |
| 4 | +5V输出 | 5，9 | GND |

## 3.5 电气设计典型应用举例

图3-3  SNC-310系统典型应用接线图

图3-4  伺服系统接线图

第4章 操作说明

## 4.1 操作面板

4.2 操作

- 检查SNC-310系统的电源线、接地线、输入输出信号线及编码器插头是否连接可靠、正确。

- 检查进线电源电压是否正常。确认到系统的直流电源正常。

- 通电后，看系统是否工作正常，如异常应立即断电重新检查接线。

    - 系统主画面

系统开机后，若无硬件故障，则直接进入系统主画面，主画面有两种形式，当屏幕右上角的程序号设定为0时，对应显示的是单步画面，如下图所示

当屏幕右上角的程序号设定为非0时，对应显示的是多步程序状态的主画面，如下图所示

主画面中，第一行显示X轴的当前实际位置值，其显示单位可以在参数界面中设置。第二行C为重复剪板计数值，#为程序循环计数值及其设定值。第三行显示的为板厚设定值。

注意： 程序自动运行时，工步表格可以滚动显示，使得当前工步始终高亮显示在下方表格中，以方便用户对机床工作状态的观察与监视。

运行状态下（运行状态指示灯亮），系统不允许用户进行界面切换，按下停止按钮后（停止状态指示灯亮，运行指示灯灭），可以按F功能键，可以切换到其它用户界面。

4．2．2  刀片间隙调整界面（选配功能，参数表中需将此功能参数打开）

按F键可以继续切换到如下的刀片间隙调整界面。

这是一个刀片间隙轴（G轴）的点动调整及示教画面。界面中，PG为系统检测到的脉冲数，Gap为人工测量到的与此脉冲数相对应的刀片间隙值。G/T表示刀片间隙与板厚的比值，这样，用户在主画面中输入板厚的情况下，系统便可以直接计算出所需要的刀片间隙值，进而自动控制间隙调整电机，达到所要求的机床刀片间隙值。

机床正式工作前，用户需要应用此画面中的表格对刀片间隙进行示教，即点动G轴，连续测量一组间隙值，将左边系统测得的实时脉冲（PG）值，以及人工测量得的间隙（PG）值，填入右边表格中。示教正确后，才能实现刀片间隙轴的自动调整与控制。或者用户在主画面中，将板厚设为0，系统便不再对刀片间隙轴进行调整与控制。

4．2．3  用户参数界面

按F键可以继续切换到如下的用户参数界面。

此界面中，显示了软件版本号，以及各参数的当前值，移动光标键，可以查看并修改各参数值，光标移到哪个参数上，该参数变为高亮显示，同时，在下面的提示行中显示此参数的提示信息。

注意：1、开机后，所有参数只能查看，不能修改，要修改参数值，必须首先正确输入参数表最上方的用户密码参数（PSW），输入11111并按确认键，其值显示PASS后，方可修改下面的各项参数值。

2、公英制转换参数一旦被修改后，系统中的所有数值，包括参数值，都会被自动进行转换，显示的数值便会有所不同。

4．2．4  手动操作界面

按F键可以继续切换到如下手动界面：

在此界面中，显示了X轴实际位置，以及剪程控制的时间值，即从上死点开始剪程T1计时，计时满，滑块返回，结束本次剪切。如果剪程时间设得太长，已经碰到下死点，则滑块立即返程。上停T2时间，为连续运行时，滑块在上死点的停留时间。图中显示X0，表明现在激活的是X轴，直接按“+”或“-”键，便可以点动X轴电机运行，上面大字显示的X值会实时显示X轴的变化情况。

- 2.  5    修改当前位置操作

在上面的点动画面中，若按向下箭头键，将光标移动到X0处，修改X0的值，便可修改X轴的当前位置，相当于改变了X轴的起始坐标。

注意：	1、修改当前位置操作必须在电机停止状态操作；

2、初次设定参数时，系统必须先设定机床参数，然后再设定当前位置。否则显示的位置值可能会发生变化。

3、若断电时，电机仍在运动，或者断电后，X轴（或Y轴）的位置发生了变化，则重新开机后，系统当前位置的显示是不正确的，必须进行“修改当前位置操作”。

4．2．6    X轴示教操作

如果是在用户密码打开的状态下，进入此点动画面，界面与以上画面略有不同，如下图所示：

画面中多了X1项，这是用来示教的画面 ，即在此状态下，可以对X轴进行重新示教操作。

由于我们测量X位移使用的是增量式光电编码器，其输出信号是脉冲信号，而系统显示的单位是mm或inch，加之一定的机械传动比，这里面就存在着一个对应的比例关系，即编码器检测到一个脉冲，对应到X轴移动了多少mm或inch的位移，对于确定的机械结构，这种关系就是一个确定的值，我们用一个分数（A/B）来表示，A称为比例因子分子，B称为比例因子分母。则有如下公式：

位移量 = 测得的脉冲数 × （A/B）

A和B可以如下计算：

乘法因子A = 丝杆螺距 × 编码器与传动丝杆之间的减速比。

除法因子B = 编码器线数 × 编码器倍频常数 × 显示分辨率

其中：	丝杆螺距的单位可以是mm，也可以是inch，只是所以单位要统一；

编码器与传动丝杆之间的减速比 = 传动丝杆每转1圈编码器转过的圈数；

编码器线数 = 编码器转动1圈所输出的脉冲数，由选定的编码器决定；

编码器倍频常数 = 4 ；

显示分辨率：一位小数取0.1，二位小数取0.01，三位小数取0.001。

例：

丝杆螺距 = 10mm，编码器线数 = 400 PPR，X轴显示分辨率为0.1mm，编码器与丝杆直联方式。

则可算得的	A = 10 × 1 = 10

B = 400 × 4 × 0.1 = 160

以上方法是根据一些参数，人工算出这一比例关系A/B，填入系统的用户参数表中，前提是需要知道丝杆螺距、传动比、编码器线数等系统参数，而这对某些人来讲，可能有一定的难度。

因而我们提供了另外一种求比例因子的简单方法：即示教操作。即点动电机运行，先后输入两个相距一定距离的点的实际坐标值（用尺子直接量取），系统根据这两个点的坐标值，结合系统检测到的脉冲数，自动计算出该系统的比例因子（A/B），填入参数表中。

具体操作方法如下：

- 在以上界面下，假设正向点动X轴，使X轴电机运行到一确定位置，通常取一小值，用尺子精确测量出此时X轴的实际尺寸，譬如上图中的50.6mm，将光标移动到X0处输入进去，按下回车键确认；

- 继续正向点动X轴，到达另一坐标位置，通常取得销大一些，精确测量出此时X轴的实际尺寸，譬如图中的316.8mm，输入到图中的X1处，按下回车键确认；

- 此时系统便会根据此X0、X1的值自动计算出X轴的比例因子分子与分母，自动填入系统参数中。

这种方法无需计算，操作比较简单，非常实用，但要注意以下几点：

- 由于比例因子参数涉及到机床显示的正确性与产品加工质量，所以一定是在机床确实需要进行示教时，才进行示教操作；

- X0、X1是同一方向上的两个不同的点，且示教测量一定要尽可能精确到要求的小数点精确位，X0、X1之间的跨距尽可能地大；

- 示教操作要求在用户密码已打开的情况下操作。

4、正确的机床操作规范是：每次开机，首先检查“系统当前位置显示”是否正确，若不正确，应立即进行“修改当前位置”操作，然后再换一个位置，再一次检查“系统当前位置显示”是否正确，若还不正确，则须考虑系统“示教操作”。

4．2．7  用户程序选择界面

按F键可以进一步切换到如下的用户程序选择界面：

当前程序号在屏幕右上角显示，按光标键可以将光标移动到不同的用户程序上（变为红色）。系统一共30个用户程序，只能被选择，不可以增加也不可以删除。按回车键确认所要选择的用户程序，系统立即跳转到如下所示的用户程序编辑画面。屏幕右上角的数字8表明当前选择的是8号程序。

4．2．8  用户程序的工步编辑、增加与删除

在上面的编程画面中，用户可以将光标移动到工步参数表格中，对相关参数进行修改。

当光标移到最后一个工步时，按“+”键可以快速以复制方式增加工步数，添加进来后，工步参数可以被修改。当光标移动到非最后一个工步时，按下“-”键，则可以删除此工步后的所有工步。

第5章 机床调试

## 5.1 机床调试

机床正常上电后，系统开机，若未出现任何报警或异常情况，启动油泵，然后可进行如下的初步调试。

- 检查刀架，使其停在上死点；

- 按F键进入点动调试画面，分别选择X轴和Y轴，进行点动操作，观察X轴与Y轴电机是否能正常运行，同时观察系统显示是否正常变化，电机运行方向是否正确。如果电机不能正常运行，首先检查有无接线错误或接头松动，仍不能解决问题时，请与专业人员或机床厂家联系，进行相关电气检查。若方向反，则可在参数界面中修改相关参数后重新再试；

- 点动电机停在任一位置后，用尺子测量实际位置与系统显示是否一致，注意选择至少不同的二点位置，且二点跨距越大越好。同时，观察二点的实际位置差值与系统显示的二点位置差值是否一致。

如果二点差值与系统显示的差值一致，则说明系统比例因子参数是正确的，而当前位置不正确。只要直接在点动画面中修改X0（或Y0）的值，进行修改当前位置操作便可。变频器方式时，可以进行重新找参考点操作。

如果二点显示的差值与实际差值都不一致，则需要进行示教操作（参见4．2．3  手动操作界面）

注意：

SNC-310系统在掉电时，能对当前位置自动进行记忆，使得下次开机时，无需设定当前位置，便可直接进行加工。但若机械部分在断电状态下发生了移动，或者上次掉电瞬间，机械部分由于惯性，还处于运动状态，则SNC-310系统所记忆的位置便不正确了。所以无论何时，系统重新开机，都应检验一下当前位置是否正确，若不正确，应进行一次“设定当前位置”操作。

SNC-310的X轴或G轴可以设定为上电自动找参考点方式，详见参数部分说明。

第6章   系统参数说明

## 6.1   SNC-310参数表

| 参数号 | 参数名称 | 缺省值 | 范围 | 用户设定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PSW | 用户密码 | 11111 | - |  |
| Mm/in | 公英制转换 | 0 | 0~1 |  |
| Pn-001 | X轴显示比例因子分子 | 1 | 1~10000 |  |
| Pn-002 | X轴显示比例因子分母 | 1 | 1~10000 |  |
| Pn-003 | X轴软限位最小值(mm/inch) | 0 | 0~99999.9 |  |
| Pn-004 | X轴软限位最大值(mm/inch) | 1000.0 | 0~99999.9 |  |
| Pn-005 | X轴电机旋转方向取反 | 0 | 0~1 |  |
| Pn-006 | X轴定位公差(mm/inch) | 0.5 | 0~10.0 |  |
| Pn-007 | X轴定位方式(0:双向,1:单向) | 0 | 0~1 |  |
| Pn-008 | X轴超程距离(mm/inch) | 20.0 | 0~1000.0 |  |
| Pn-009 | X轴是否上电自动找参考点 | 0 | 0~1 |  |
| Pn-010 | X轴参考点位置 | 10 |  |  |
| Pn-011 | X轴找参考点方向 | 0 | 0~1 |  |
| Pn-012 | X轴找参考点速度(r/min) | 500 | 0~1500 |  |
| Pn-013 | X轴自动定位速度(r/min) | 500 | 0~1500 |  |
| Pn-014 | X轴手动速度(r/min) | 50 | 0~1500 |  |
| Pn-015 | 换步等待时间(秒) | 1.0 | 0~100.0 |  |
| Pn-016 | 退让等待时间(秒) | 1.0 | 0~100.0 |  |
| Pn-017 | G轴软限位最小值 | 0 | 0~999999 |  |
| Pn-018 | G轴软限位最大值 | 100000 | 0~999999 |  |
| Pn-019 | G轴编码器计数方向取反 | 0 | 0~1 |  |
| Pn-020 | G轴定位公差 | 100 | 0~100000 |  |
| Pn-021 | G轴提前停止距离 | 1000 | 0~100000 |  |
| Pn-022 | G轴点动输出时间宽度(毫秒) | 100 | 10~1000 |  |
| Pn-023 | G轴定位时电机启动次数限制 | 1 | 1~9 |  |

## 6.2   SNC-310参数说明

PSW    用户密码

用户要进行修改系统参数和位置示教操作时，需输入密码。正确输入密码后，用户才能进行前两项操作，否则将只能查看而不能修改任何参数值，或者只能进行修改当前位置操作。

mm/in   公英制转换

0：公制，单位mm；		1：英制，单位inch。

Pn-001    X轴显示比例因子分子(乘法因子)

系统从外部接收的位移信号是脉冲，显示给用户的是毫米（mm）或英寸（inch），这之间需要转换，显示比例因子分子和分母就是为此而设置的。

乘法因子 = 丝杆螺距 × 编码器与传动丝杆之间的减速比。

丝杆螺距：公制单位是毫米，英制单位是英寸。

编码器与传动丝杆之间的减速比：传动丝杆转一圈编码器转的圈数。

Pn-002    X轴显示比例因子分母(除法因子)

除法因子 = 编码器线数 × 编码器倍频常数 × 显示分辨率

编码器线数：由选定的编码器决定。

编码器倍频常数：编码器解码电路中常数，其值恒为4。

显示分辨率：一位小数是0.1，两位小数是0.01，三位小数是0.001。

令 F = 乘法因子 / 除法因子

则编码器发出的脉冲数乘上F后即为显示值。举例如下：

公制：

丝杆螺距 = 10mm

编码器线数 = 100

编码器倍频常数 = 4

编码器与传动丝杆之间的减速比 = 1

显示分辨率 = 0.1

则F = (10 × 1) / (100 × 4 × 0.1) = 1 / 4

输入乘法因子1，除法因子4，每4个脉冲代表1个显示单位（0.1mm）。

英制：

丝杆螺距 = 0.2inch

编码器线数 = 100

编码器倍频常数 = 4

编码器与传动丝杆之间的减速比 = 1

显示分辨率 = 0.001

则F = (0.2 × 1) / (100 × 4 × 0.001) = 1 / 2

输入乘法因子1，除法因子2，每2个脉冲代表1个显示单位（0.001inch）。

Pn-003    X轴软限位最小值

当X轴显示位置达到此值时，X轴电机将不能再往数值减小的方向移动，以保护X轴机械装置。

Pn-004    X轴软限位最大值

当X轴显示位置达到此值时，X轴电机将不能再往数值增大的方向移动，以保护X轴机械装置。

Pn-005    X轴编码器计数方向取反

当系统显示位置的计数方向与实际位置移动方向相反时，可通过修改此参数改变系统的计数方向。

Pn-006    X轴定位公差

自动定位时，目标位置与实际位置可能会有一个偏差△，若此偏差△在我们所希望的精度范围内，则系统认为已经到位，输出到位信号，否则为不到位，实际位置会闪烁显示，没有到位信号输出。这里的偏差△，我们就称之为定位公差。

Pn-007    X轴提前停止距离

系统关闭电机输出后，由于负载惯性，后挡料还会移动一段距离L。所以为了使最终停止的位置正确，系统就必须在提前L距离时就关闭电机输出，这样，后挡料在惯性作用下，移动L距离后，正好停在目标位置上。这个距离L，我们就称之为提前停止距离。此参数是就具体机床，经过多次试验后得出的一个经验值。

Pn-008    X轴高低速切换距离

电机从高速切换到低速的适当位置。自动定位时，实际位置与目标位置的差值在此范围外时，电机高速输出；到达此范围内时，电机从高速切换到低速。

Pn-009    X轴定位方式

0：双向定位。		1：单向定位。

设置为单向定位时，系统始终在位置从大到小的方向上定位。如果目标位置大于当前实际位置，系统会先运行到超过目标位置一段超程距离，再方向运行到目标位置。此定位方式可有效消除丝杠传动间隙。

Pn-010    X轴超程距离

当定位方式参数设定为1（单向定位）时，该参数有效。在位置从小到大的方向自动定位时，系统会先运行到超过目标位置一段距离处（称为超程距离），再反向运行定位到目标位置，即系统始终定位在位置从大到小的方向上。

Pn-011    X轴点动输出时间宽度，单位：mS

系统在点动电机时，当检测到点进 + 或点退 – 键后，系统输出一个脉冲信号使电机导通，而不是一直导通，这个脉冲信号的脉冲宽度，就称之为点动输出时间宽度，用户可以参数设定。当满1秒钟后，系统检测到点进 + 或点退 – 键仍处于按下状态，则电机再次导通，且一直导通，直到松开点进 + 或点退 – 键后，系统断开电机输出。

双向定位方式时，在目标位置附近系统点动输出，此参数可调整定位精度。

Pn-012    X轴定位时电机启动次数限制

自动定位时，一次定位过程结束后，如果实际位置与目标位置的偏差不在定位公差范围内，系统会重新启动一次定位过程。此参数限制自动定位时的电机启动次数。

Pn-013    X轴上电自动找参考点

0：上电后不自动找参考点；

1：系统上电后自动找参考点。

Pn-014    X轴参考点位置

参考点的位置值。

Pn-015    X轴参考点方向

当找参考点的方向与实际方向相反时，可修改该参数改变找参考点的方向。

Pn-016    换步等待时间

换步的等待时间。系统换步时，在换步信号接通后开始计时，延时结束后轴开始运动。

Pn-017    退让等待时间

退让的等待时间。在退让信号接通后开始计时，延时结束后开始退让运动。

Pn-018	G轴软限位最小值	        	同 Pn-003

Pn-019	G轴软限位最大值	    		同 Pn-004

Pn-020	G轴编码器计数方向取反			同 Pn-005

Pn-021	G轴定位公差	       			同 Pn-006

Pn-022	G轴提前停止距离	       		同Pn-007

Pn-023	G轴点动输出时间宽度，单位：mS

系统在点动电机时，当检测到点进 + 或点退 – 键后，系统输出一个脉冲信号使电机导通，而不是一直导通，这个脉冲信号的脉冲宽度，就称之为点动输出时间宽度，用户可以参数设定。当满1秒钟后，系统检测到点进 + 或点退 – 键仍处于按下状态，则电机再次导通，且一直导通，直到松开点进 + 或点退 – 键后，系统断开电机输出。

双向定位方式时，在目标位置附近系统点动输出，此参数可调整定位精度。

Pn-024	G轴定位时电机启动次数限制自动定位时，一次定位过程结束后，如果实际位置与目标位置的偏差不在定位公差范围内，系统会重新启动一次定位过程。此参数限制自动定位时的电机启动次数。

附录一   报警信息

| 报警代码 | 报警信息 |
| --- | --- |
| A01 | 机床位置掉电记忆错 |
| A02 | 系统参数出错 |
| A05 | 用户编程参数出错 |
| A07 | 系统与伺服能讯出错 |
| P-ot | 电机轴正向软限位状态 |
| n-ot | 电机轴反向软限位状态 |

附录二   安装尺寸